ИНСТРУКЦИОННАЯ    КАРТА  № 1.6

Самостоятельно  рассмотреть как проводятся операции по выполнению заданий 1-9 инструкционной карты. Письменно в отчетах ответить на задания  № 10, 2, 3, 6 (выделено желтым цветом.

Успехов вам!!!

Отчеты высылать в ВК , обязательно с указанием Фамилии на документе и с  пронумерованными страницами

Профессия    «мастер с.х производства»                                                     Раздел 1. УП 01.1.1

| Тема задания 1.6: «Выполнение работ по разборке и сборке машин для скашивания трав на сено.» |  |  | Норма времени 6 час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель задания: учащийся должен научиться: 1)производить разборку, сборку сборочных единиц согласно инструкционной карты с соблюдением правил Т.Б., 2)комментировать выполняемые операции, 3) составить отчет по работе . |  |  |  |  |
| № | Последовательность выполнения задания и указание к выполнению задания | Оборудование рабочего места |  | Перечень справочной и учебной литературы. |
| 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. | Рассмотреть расположение и взаимодействие всех механизмов навесной косилки КС-2,1 Отсоединить режущий аппарат от рамки косилки. Отделить шатун от головки ножа и от пальца эксцентрика. Режущий аппарат перенести на специальный монтажный стол и произвести дальнейшую разборку: - вынуть нож; - снять пальцы режущего аппарата, прижимные лапки, пластины трения. -при необходимости произвести замену сегментов. - снять копирующие полозки; Произвести частичные разборочные работы механизма привода: - снять кожух клиноременной передачи; -снять клиноременную передачу; - изучить передачу вращения от карданного вала на ведущий шкив и от него на шкив эксцентрика; Провести регулировки: а) зазоров режущего аппарата; б) высоты среза; в) одновременность подъема башмаков; г) длину шатуна д) забег ножа е) натяжение приводного ремня. Рассмотреть расположение и взаимодействие механизмов навесной роторной косилки КРН-2,1 Произвести разборо-сборочные работы следующих механизмов КРН-2,1: а) режущего аппарата; б) механизма уравновешивания; д) тягового предохранителя; Провести регулировки КРН-2,1: а) высоты среза растений; б) положения полевого щитка делителя; в) давления опорных башмаков; г) тягового предохранителя; Составить отчет по работе: В тетрадях – отчетах: А) описать порядок проведения регулировки длины шатуна КС-2.1; Б) записать регулировки КРН-2. Контрольные вопросы. 1.При каких условиях необходимо заменить палец КС-2,1? 2. В каких случаях необходимо заменить сегмент, пластину трения КС-2,1? 3.Что необходимо проверить после установки пальца , сегмента и прижимной лапки? 4. Какое правило должно соблюдаться при соединении режущего аппарата и шатуна? 5. Объяснить как правильно рихтуют сегменты. 6. Какие условия необходимо соблюдать при сборке тягового предохранителя КРН-2.1 для его нормальной работы? Задание на дом: повторить тему задания 1.9: Выполнение разборо-сборочных работ машин для прессования сена. Выполнение технологических операций по настройке машин для прессования сена. | КС-2,1 и КРН-2,1 в сборе; Набор инструмента; Верстак; Спец одежда, рабочие рукавицы; Плакаты: КС-2,1; КРН-2,1 инструкционные карты; |  | Учебник «Сельскохозяйственные машины » Устинов А.Н. М., Изд. ц. «Академия» 2011.-264с. |