ИНСТРУКЦИОННАЯ    КАРТА  № 1.7

Самостоятельно  рассмотреть как проводятся операции по выполнению заданий 1-14 инструкционной карты. Письменно в отчетах ответить на задания  № 15,  1,  3,  4  (выделено желтым цветом.

Успехов вам!!! Отчеты высылать в ВК , обязательно с указанием Фамилии на документе и с  пронумерованными страницами

| Тема задания 1.7: Выполнение разборо-сборочных работ машин для сгребания трав на сено. Выполнение технологических операций по настройке машин для сгребания трав на сено |  |  | Норма времени 6 час |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель задания: учащийся должен научиться: 1)производить разборку, сборку.а так же настройку сборочных единиц согласно инструкционной карты с соблюдением правил Т.Б. 2)комментировать выполняемые операции, 3) составить отчет по работе . |  |  |  |
| № | Последовательность выполнения задания и указание к выполнению задания | Оборудование рабочего места | Перечень учебной литературы. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15 | Рассмотреть расположение и взаимодействие всех механизмов колесно-пальевых граблей ГВК-6А. Снять рабочее пальцевое колесо, изучить устройство, собрать и установить на место. Отсоединить секции граблей от сцепки К правой секции прикрепить центральные рабочие колеса Произвести разборо-сборочные работы для установки граблей в транспортное положение. Произвести разборо-сборочные работы для установки граблей для ворошение сена Провести настройку рабочих органов ГВК-6А. Рассмотреть устройство ГПП-6: а) рамы граблей; б) грабельного аппарата; в) механизма подъема; Отсоединить одну секцию граблей ГПП-6 Снять с секции граблей ГПП-6 зубья. Осмотреть их, объяснить назначение кольцевых витков. Рассмотреть с каким шагом можно установить зубья на брусья Установить на место грабельные зубья. Обращая внимание на правильность установки зубодержателей. Установить секцию граблей ГПП-6 на место. Провести операции по подготовке граблей ГПП-6 к работе Составить отчет по работе: В тетрадях – отчетах: А) Описать порядок установки зубьев граблей ГПП-6; Б) составить схему последовательности установки секций ГВК-6 для сгребания сена в валок. Контрольные вопросы. 1. С каким шагом устанавливают зубья граблей ГПП-6 2. Как работает механизм подъема грабельного аппарата ГПП-6? 3. Объяснить назначение кольцевых витков у грабельных зубьев ГПП-6 4.Написать регулировки ГВК-6 | ГВК-6А в сборе. ГПП-6; Набор инструмента; Верстак; Спец одежда, рабочие рукавицы; Плакаты: ГВК-6А инструкционные карты; | учебная литература «Сельскохозяйственные машины» Устинов А.Н. М., Изд. ц. «Академия» 2011.-264с. |