ИНСТРУКЦИОННАЯ  КАРТА   № 1.9.

Самостоятельно  рассмотреть как проводятся операции по выполнению заданий 1-10 инструкционной карты. Письменно в отчетах ответить на задания  № 11,  1,   2   (выделено желтым цветом.

Успехов вам!!!

| Тема задания: Выполнение разборо-сборочных работ машин для прессования сена. Выполнение технологических операций по настройке машин для прессования сена. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель задания: 1)закрепить знания учебного материала по устройству рулонных пресс-подборщиков; 2) освоить операции по разборке, сборке и настройке рабочих органов пресс-подборщиков с соблюдением правил Т.Б. 3) научиться комментировать выполняемые операции, составлять отчет по работе. |  |  |
| № | Последовательность выполнения задания | Оборудов. раб. места |
| 1 2 3 4 5 | Рассмотреть технологический процесс работы рулонного пресс-подборщика ПРП-1,6 Рассмотреть как осуществляется привод механизмов пресс- подборщика ПРП-1,6. Произвести снятие следующих узлов: - предохранительную муфту редуктора - зубчатое колесо барабана - барабан привода прессующих ремней - прессующие ремни Произвести установку снятых узлов Провести регулировки ПРП-1,6: - предохранительной муфты редуктора - плотность прессования - диаметр рулона | ПР-200 в сборе. Комплект инструмента. Учебные плакаты Учебная литература Тетради-отчеты |
| 6 7 8 9 10 11 | Рассмотреть на безременном пресс-подборщике ПР-200 основные части и механизмы: А) раму с колесным ходом Б) подборщик В) камеру прессования Г) обматывающий аппарат Д) гидросистему и электрооборудование Снять на ПР-200 цепь привода подборщика Снять барабанный подборщик Снять верхнюю часть прессовальной камеры ПР-200 Провести регулировки рабочих органов пресс-подборщика ПР-200.: -- предохранительной муфты привода - закрытие прессовальной камеры -положение подборщика - закрытие прессовальной камеры -положение подборщика - сигнализатора плотности прессования - шаг обмотки рулона - механизма прессования В тетрадях-отчетах записать регулировки ПР-200 Контрольные вопросы. - Указать причины и способы устранения следующих неисправностей в работе ПР-200 А) зубья подборщика упираются в почву Б) запутывание шпагата 2.Описать порядок проведения следующих регулировок ПРП-1,6 А) предохранительной муфты редуктора Б) плотность прессования; В) диаметр рулона |  |