Приложение №___ к ОПОП

по профессии  35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

Контрольно-измерительные материалы

для дифференцированного зачета по учебной дисциплине

ОП 02.  Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

для профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Разработала преподаватель

Антонова Г.Ф.

2021 уч. Год

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка

осуществляются с использованием следующих форм и методов:

тестирование, практико-ориентированная работа

Оценка освоения дисциплины предусматривает форму контроля

Дифференцированный зачет

Назначение:

КИМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП 02 «Основы материаловедения и технология обще-слесарных работ».

Специальность 35.01.11. мастер сельскохозяйственного производства

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов;У1

выполнять общеслесарные работы: У2

разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; У3

подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; У4

знать:

основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов;З1

особенности строения металлов и сплавов; З2

основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; З3

виды обработки металлов и сплавов; З4

виды слесарных работ; З5

правила выбора и применения инструментов; З6

последовательность слесарных операций; З7

приемы выполнения общеслесарных работ З8;

требования к качеству обработки деталей; З9

виды износа деталей и узлов; З10

свойства смазочных материалов З11

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах.

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке сельскохозяйственных животных.

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах и механизированных фермах.

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.

Задание для обучающихся

Контроль проверки теоретических  и практических знаний

Инструкция для обучающихся:  внимательно прочитайте задание тестового контроля,  вставьте пропущенные слова в заданиях, где стоит многоточие; в заданиях с указанными ответами выберите правильные ответы, выполните практическое задание

В-1

| № воп роса | Вопрос | Ответы | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среди перечисленных найдите механические свойства металлов: 1.плотность, 2.прочность, 3твердостьЮ 4.жидкотекучесть |  | 4 |
| 2 | Чугун- это сплав железа с углеродом, где углерода 1 до 2% 2. более 2% |  | 2 |
| 3 | Назовите виды чугунов по состоянию в них углерода: 1……. 2……. 3……. 4…… |  | 4 |
| 4 | Какие легирующие элементы могут входить в состав легированных сталей? 1……. 2……. 3……. 4…… |  | 4 |
| 5 | Перечисленные названия разделите на 1.цветные металлы 2. сплавы цветных металлов: а) медь, б) латунь, в)бронза, г)алюминий |  | 8 |
| 6 | Назовите виды термической обработки: 1.отпуск 2 азотирование 3.отпуск 4.стпрение |  | 4 |
| 7 | Назовите инструменты для плоскостной разметки: 1………., 2………., 3………. |  | 3 |
| 8 | Угол заточки зубила зависит от: 1.толщины металла, 2.твердости металла, 3.вида работы |  | 3 |
| 9 | Спиральное сверло состоит из следующих частей: 1…….., 2……., 3………, 4……... |  | 4 |
| 10 | Самое точное и чистое отверстие получают обработкой отверстия: 1.сверлом, 2.разверткой, 3.зенковкой |  | 3 |
| 11 | Перечислите виды насечек напильников: 1…….., 2…….., 3…….. |  | 3 |
| 12 | Заклепочные швы по назначению бывают: 1.прочные, 2.напряженные, 3.плотные, 4.глухие, 5.прочно-плотные |  | 5 |
| 13 | Из перечисленных ниже, найдите профили резьбы: 1.метрическая, 2.треугольная, 3.прямоугольная,4.дюймовая, 5трапецеидальная |  | 5 |
| 14 | Холодная клепка применяется, если диаметр заклепок: 1.до 8мм, 2.8-12мм, 3. более 12мм |  | 3 |
| 15 | Назначение флюсов при паянии? 1……….., 2…………. |  | 2 |
| 16 | 1. Из перечисленных марок сталей найдите, какие из них относятся к 1.углеродистым 2.легированным а)25Х2МФА, б)ШХ6, в) БСт.3кп, г) У7А |  |  |
| 17 | Расшифруйте марку легированной стали Х12М: укажите содержание углерода, названия и содержание легирующих элементов |  | 5 |
| 18 | Каким числом оценивают самовоспламеняемость дизельного топлива? |  | 1 |
| 19 | На сколько групп делят моторные масла в зависимости от количества присадок? |  | 1 |
| 20 | Из перечисленных ниже сплавов найдите, какие из них относятся: 1.к медным сплавам 2.к алюминиевым сплавам а) дюралюминий б) в)силумин в)бронза, г) латунь |  | 8 |
|  | Итого: |  | 72 |

Практическая работа

Выбрать оборудование, приспособления и инструменты для изготовления уголка способом гибки.  Способ гибки под прямым углом без закруглений. Подсчитать длину прутка для изготовления  10 уголков со сторонами 30 мм и 50 мм. Диаметр прутка 3мм. Указать, какой брак может возникнуть при гибке

Инструкция для обучающихся:  внимательно прочитайте задание тестового контроля,  вставьте пропущенные слова в заданиях, где стоит многоточие; в заданиях с указанными ответами выберите правильные ответы, выполните практическое задание

В-2

| № воп роса | Вопрос | Ответы | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среди перечисленных найдите технологические свойства металлов: 1.обработка резанием 2.теплопроводность 3.прочность 4.жидкотекучесть |  | 4 |
| 2 | Сталь - это сплав железа с углеродом, где углерода 1 до 2% 2. более 2% |  | 2 |
| 3 | Какие бывают стали по качеству? 1….., 2….., 3……, 4……. |  | 4 |
| 4 | Какие легирующие элементы в марках сталей обозначают следующими буквами: 1Х-….., 2Г-….., 3Н-……, 4Т-……. |  | 4 |
| 5 | 1. Из перечисленных марок сталей найдите, какие из них относятся к 1.углеродистым 2.легированным а)25Х2МФА, б)ШХ6, в) Ст.3, г) У7А |  | 8 |
| 6 | Среди перечисленных найдите сплавы цветных металлов: 1.сталь 2.латунь 3.чугун 4.дюралюмин |  | 4 |
| 7 | Перечислите инструменты для рубки:1……….., 2………., 3………. |  | 3 |
| 8 | Молотки с квадратным бойком делятся на: 1.6номеров, 2.8номеров, 3.10номеров |  | 3 |
| 9 | Виды напильников по форме поперечного сечения бывают:1………., 2………., 3………., 4………., |  | 4 |
| 10 | Сверла с прямыми канавками используют для сверления отверстий: 1.глубоких, 2.не глубоких, 3.в хрупких металлах |  | 3 |
| 11 | Какие вы знаете удары молотком? 1…….., 2…….., 3……... |  | 3 |
| 12 | Для нарезания резьбы служат: 1развертка, 2метчик, 3зенкер, 4плашка, 5лерка |  | 5 |
| 13 | Из перечисленных найдите системы резьб: 1.метрическая, 2.трубная, 3.треугольная, 4прямоугольная, 5.дюймовая |  | 5 |
| 14 | Конические и цилиндрические углубления под головки болтов, винтов, заклепок получают: 1.зенковкой, 2.зенкером, 3.разверткой |  | 3 |
| 15 | Для чего предназначен шабер?1…………, 2………. |  | 2 |
| 16 | Из перечисленных ниже сплавов найдите, какие из них относятся: 1.к медным сплавам 2.к алюминиевым сплавам а) дюралюминий б) в)силумин в)ронза, г) латунь, |  | 8 |
| 17 | Расшифруйте марку легированной стали 16ГС, укажите содержание углерода, названия и содержание легирующих элементов |  | 5 |
| 18 | Из перечисленных ниже сплавов найдите, какие из них относятся: 1.к сплавам цветных металлов 2.к железоуглеродистым сплавам а) сильхром, б) бронза, в) латунь, г) чугун, |  | 8 |
| 19 | Каким числом оценивают детонационную стойкость бензина? |  | 1 |
| 20 | Что означает цифра в марке моторного маслпа М10 |  | 1 |
|  | Итого: |  |  |

Практическая работа

Выбрать диаметр сверла для предварительной обработки отверстия под зенкерование, если диаметр окончательно обработанного отверстия должен составить:

а) 20мм, б)45мм, в) 30мм

Укажите какую конструкцию зенкера целесообразно использовать в каждом из этих случаев и из какого материала должна быть изготовлена рабочая часть зенкера, если обрабатываются отверстия в а) стальной заготовке,

б) чугунной заготовке, в) заготовке из алюминия

Эталон ответов

В-1

| № воп роса | Вопрос | Ответы | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среди перечисленных найдите механические свойства металлов: 1.плотность, 2.прочность, 3твердость 4.жидкотекучесть | , 2.прочность, 3твердость | 4 |
| 2 | Чугун- это сплав железа с углеродом, где углерода 1 до 2% 2. более 2% | 2. более 2% | 2 |
| 3 | Назовите виды чугунов по состоянию в них углерода: 1……. 2……. 3……. 4…… | 1белый 2серый 3высокопрочный 4ковкий | 4 |
| 4 | Какие легирующие элементы могут входить в состав легированных сталей? 1……. 2……. 3……. 4…… | магний, никель, хром, титан, вольфрам, ванадий и т.д. | 4 |
| 5 | Перечисленные названия разделите на 1.цветные металлы 2. сплавы цветных металлов: а) медь, б) латунь, в)бронза, г)алюминий | - а, г - б, в | 8 |
| 6 | Назовите виды термической обработки: 1.отпуск 2 азотирование 3.отпуск 4.старение | 1.отпуск 3.отпуск 4.старение | 4 |
| 7 | Назовите инструменты для плоскостной разметки: 1………., 2………., 3………. | Чертилка, кернер, разметочный циркуль, угольник | 3 |
| 8 | Угол заточки зубила зависит от: 1.толщины металла, 2.твердости металла, 3.вида работы | 2.твердости металла | 3 |
| 9 | Спиральное сверло состоит из следующих частей: 1…….., 2……., 3………, 4……... | 1рабочая часть 2шейка 3хвостовик 4лапка | 4 |
| 10 | Самое точное и чистое отверстие получают обработкой отверстия: 1.сверлом, 2.разверткой, 3.зенковкой | 2.разверткой | 3 |
| 11 | Перечислите виды насечек напильников: 1…….., 2…….., 3…….. | 1одинарная 2двойная перекрестная 3рашпильная | 3 |
| 12 | Заклепочные швы по назначению бывают: 1.прочные, 2.напряженные, 3.плотные, 4.глухие, 5.прочно-плотные | 1.прочные, 3.плотные, 5.прочно-плотные | 5 |
| 13 | Из перечисленных ниже, найдите профили резьбы: 1.метрическая, 2.треугольная, 3.прямоугольная,4.дюймовая, 5трапецеидальная | 2.треугольная, 3.прямоугольная, 5трапецеидальная | 5 |
| 14 | Холодная клепка применяется, если диаметр заклепок: 1.до 8мм, 2.8-12мм, 3. более 12мм | 1.до 8мм | 3 |
| 15 | Назначение флюсов при паянии? 1……….., 2…………. | 1.удаление оксидов 2.лучшее растекание припоя | 2 |
| 16 | 1. Из перечисленных марок сталей найдите, какие из них относятся к 1.углеродистым 2.легированным а)25Х2МФА, б)ШХ6, в) Ст.3, г) У7А | 1. а, б 2. в, г |  |
| 17 | Расшифруйте марку легированной стали Х12М: укажите содержание углерода, названия и содержание легирующих элементов | Около 1% углерода, 12% хрома, 1,5% молибдена | 5 |
| 18 | Каким числом оценивают самовоспламеняемость дизельного топлива? | Цетановым | 1 |
| 19 | На сколько групп делят моторные масла в зависимости от количества присадок? | На 6 | 1 |
| 20 | Из перечисленных ниже сплавов найдите, какие из них относятся: 1.к медным сплавам 2.к алюминиевым сплавам а) дюралюминий б) в)силумин в)бронза, г) латунь | - б, г - а, в | 8 |
|  | Итого: |  | 72 |

Практическая работа

Ответ

Оборудование, приспособления и инструменты для изготовления уголка: линейка, чертилка, зубило, молоток, тиски. Припуск на загиб 0,5 от толщины металла, следовательно 3*0,5 =1,5, так как необходимое количество 10 штук, то длина увеличится на 15мм. (30+50)* 10 + 15 =815мм

Брак при гибке: неправильная разметка, неправильное закрепление детали в тисках, неправильное нанесение ударов.

Итого: 12 баллов

Всего:84 балла

В-2

| № воп роса | Вопрос | Ответы | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среди перечисленных найдите технологические свойства металлов: 1.обработка резанием 2.теплопроводность 3.прочность 4.жидкотекучесть | 1.обработка резанием 4.жидкотекучесть | 4 |
| 2 | Сталь - это сплав железа с углеродом, где углерода 1 до 2% 2. более 2% | 1 до 2% | 2 |
| 3 | Какие бывают стали по качеству? 1….., 2….., 3……, 4……. | Обычного качества, качественные, особокачественные, особовысококачественные | 4 |
| 4 | Какие легирующие элементы в марках сталей обозначают следующими буквами: 1Х-….., 2Г-….., 3Н-……, 4Т-……. | 1. хром 2марганец 3никель 4титан | 4 |
| 5 | 1. Из перечисленных марок сталей найдите, какие из них относятся к 1.углеродистым 2.легированным а)25Х2МФА, б)ШХ6, в) Ст.3, г) У7А | 1.в, г 2. а, б | 8 |
| 6 | Среди перечисленных найдите сплавы цветных металлов: 1.сталь 2.латунь 3.чугун 4.дюралюмин | 2.латунь 4.дюралюмин | 4 |
| 7 | Перечислите инструменты для рубки:1……….., 2………., 3………. | Зубило, канавочник, крейцмейсель, молоток | 3 |
| 8 | Молотки с квадратным бойком делятся на: 1.6номеров, 2.8номеров, 3.10номеров | 2.8номеров | 3 |
| 9 | Виды напильников по форме поперечного сечения бывают:1………., 2………., 3………., 4………., | Плоский, трехгранный, квадратный, круглый, полукруглый, ромбический | 4 |
| 10 | Сверла с прямыми канавками используют для сверления отверстий: 1.глубоких, 2.не глубоких, 3.в хрупких металлах | 2.не глубоких | 3 |
| 11 | Какие вы знаете удары молотком? 1…….., 2…….., 3……... | Кистевой, локтевой, плечевой | 3 |
| 12 | Для нарезания резьбы служат: 1развертка, 2метчик, 3зенкер, 4плашка, 5лерка | 2метчик, 4плашка, 5лерка | 5 |
| 13 | Из перечисленных найдите системы резьб: 1.метрическая, 2.трубная, 3.треугольная, 4прямоугольная, 5.дюймовая | 1.метрическая, 2.трубная, 5.дюймовая | 5 |
| 14 | Конические и цилиндрические углубления под головки болтов, винтов, заклепок получают: 1.зенковкой, 2.зенкером, 3.разверткой | : 1.зенковкой | 3 |
| 15 | Для чего предназначен шабер?1…………, 2………. | Добиться минимальной шероховатости, плотного прилегания деталей | 2 |
| 16 | Из перечисленных ниже сплавов найдите, какие из них относятся .к алюминиевым сплавам а) дюралюминий б) в)силумин в)бронза, г) латунь, | а) дюралюминий б) силумин | 4 |
| 17 | Расшифруйте марку легированной стали 16ГС, укажите содержание углерода, названия и содержание легирующих элементов | 0,16% углерода, до 1,5% марганца и кремния | 5 |
| 18 | Из перечисленных ниже сплавов найдите, какие из них относятся: .к сплавам цветных металлов а) сильхром, б) бронза, в) латунь, г) чугун, | б) бронза, в) латунь | 4 |
| 19 | Каким числом оценивают детонационную стойкость бензина? | октановым | 1 |
| 20 | Что означает цифра в марке моторного маслпа М10 | вязкость | 1 |
|  | Итого: |  | 72 |

Практическая работа

Ответ

Для получения правильного и чистого отверстия припуски на диаметр под зенкерование должны составлять 0,05 (до 1мм) от диаметра.

Следовательно диаметр окончательно обработанного отверстия должен составить:

а) 20мм -22мм  б) 45мм -48мм  в) 30мм -32мм

конструкция и рабочая часть зенкера:

а)стальная заготовка  -цельный зенкер с числом зубьев 3

б)чугунная заготовка  -насадной зенкер с пластинками из твердого сплава с числом зубьев не менее 4-х

в)заготовка из алюминия –цельный зенкер с числом зубьев 3

Итог: 12баллов

Всего 84 балла

Критерии оценивания:

76-84балла       «5» отлично

67-75баллов     «4» хорошо

59-66 балла      «3» удовлетворительно

Менее 59баллов «2» неудовлетворительно

Основные источники:

1. Солнцев, Ю.П.  Материаловедение: учебник для вузов/ Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2018. – 288 с.

2. Фетисов, Г.П. Материаловедение и технология металлов: учебник/ Г.П. Фетисов. – М.: Инфра - М, 2017. – 624с.

3.Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие. Лабораторный практикум/ В.А. Стуканов – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2017. – 208 с.

- 4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2017. – 272

Дополнительные источники:

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2015. – 30 шт.

- Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru

Интернет-ресурсы:

- http\\www.morehod.ru

- http\\www.mariners.narod.ru

- http\\www.marinesft. narod.ru

- http\\www.netharbour.ru

- http\\www.moryak. biz.ru

- http\\www.marinesft. narod.ru

- http\\www. randewy.ru

Электронный	 ресурс «Слесарные работы». Форма доступа :http://metalhandling.ru