Приложение №___ к ОПОП

по профессии  35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

Комплект контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ 03. Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах

по профессии  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Разработал: преподаватель Федорова Н.М.

Локня  2021 г.

Комплект контрольно - оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.03. Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах разработан на основе ФГОС СПО по профессии 35.01.11  «Мастер сельскохозяйственного производства»  и рабочей программы профессионального модуля ПМ 03. Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах,

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Псковской области «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

Разработчики:

- Фёдорова Нина Михайловна – преподаватель, председатель  методической комиссии ГБПОУ ПО «Локнянский с/х техникум»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Паспорт контрольно- оценочных средств……………………… 1.1. Область применения контрольно-оценочных средств 1.2.Форма контроля и оценивания элементов ПМ 03 1.3.Результаты освоения модуля | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 2.1. Контрольно-измерительные материалы экзамена по МДК 03.01. Технология механизированных работ в животноводстве 2.2. Контрольно-измерительные материалы экзамена по МДК 03. Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов | 6 |
| 3. | Оценка по учебной и (или) производственной (по профилю специальности) практике | 20 |
| 4. | Контрольно-оценочные материалы для экзамена | 21 |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1. Форма производственной характеристики

Приложение 2. Форма протокола экзамена  по профессиональному модулю

### Приложение 3 Аттестационный лист по Производственной практике

Приложение 4. Форма Дневника производственной практики

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения  контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля  (далее ПМ) ПМ 03. Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах  по профессии СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства   в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах

Формой аттестации ПМ03 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах  является экзамен.

Итогом экзамена является однозначное решение : «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен».

1.2.Формы контроля и оценивания элементов ПМ 03

| Элемент модуля, профессиональный модуль | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК.03.01Технология механизированных работ в животноводстве | Экзамен |
| МДК.03.02 Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов | Экзамен |
| УП 03.01. Выполнение механизированных работ в животноводств | Дифференцированный зачет |
| УП 03.02. Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов | Дифференцированный зачет |
| ПП03 Выполнение механизированных работ на животноводческих фермах | Дифференцированный зачет |
| ПМ 03. Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах | Экзамен |

1.2. Результаты освоения модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, а так же практическим опытом, умениями и знаниями.

Профессиональные (ПК) и общие (ОК)  компетенции:

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке сельскохозяйственных животных.

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах и механизированных фермах.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7.Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

практический опыт:

выполнения механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах по кормлению, содержанию и уходу за животными; (ПО1)

умения:

выполнять механизированные работы по доставке кормов, их приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке микроклимата в них; (У1)

проводить дезинфекцию помещений; (У2)

проводить техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования;(У3)

выявлять и устранять причины мелких неисправностей; (У4)

знания:

основные отрасли животноводства; (З1)

устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; (З2)

устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования для создания и поддержания оптимального микроклимата в животноводческих помещениях; (З3)

правила обращения с топливом, смазочными и другими эксплуатационными материалами; (З4)

классификацию кормов; технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; (З5)

основы нормированного кормления; (З6)

технологию содержания, кормления и ухода за различными половозрастными группами животных; (З7)

технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, стойл, проходов; (З8)

технологию машинного доения и первичной обработки молока; (З9)

основы ветеринарного обслуживания ферм; (З10)

основные виды нормативно-технической документации животноводства. (З11)

2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Контрольно-измерительные материалы   экзамена по МДК 03.01. Технология механизированных работ в животноводстве

2.1.1.Предметы  оцениваиия

Формой промежуточной аттестации является экзамен.

экзамен по  МДК 03.01. Технология механизированных работ в животноводстве
проводится в соответствии с учебным планом ГБПОУ ПО  «Локнянский с/х техникум»  с целью определения уровня освоения  обучающимися знаний, сформированности первоначальных  умений, необходимых для освоения ими общих (ОК)  и профессиональных (ПК)  компетенций:

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке сельскохозяйственных животных.

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах и механизированных фермах.

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7.Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Проверяемые умения,  знания:

умения:

-выполнять механизированные работы по доставке кормов, их приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению животных, уходу за ними, чистке помещений, регулировке микроклимата в них; (У1)

- проводить дезинфекцию помещений; (У2)

знания:

- основные отрасли животноводства; (З1)

- устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; (З2)

- устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования для создания и поддержания оптимального микроклимата в животноводческих помещениях; (З3)

-  классификацию кормов; технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи; (З5)

-  основы нормированного кормления; (З6)

-  технологию содержания, кормления и ухода за различными половозрастными группами животных; (З7)

-  технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, стойл, проходов; (З8)

-  технологию машинного доения и первичной обработки молока; (З9)

-  основы ветеринарного обслуживания ферм; (З10)

- основные виды нормативно-технической документации животноводства. (З11)

2.1.2. Организация контроля и критерии оценок экзамена.

Условием допуска к  экзамену является положительная текущая аттестация по МДК 03.01.и выполненным внеаудиторным самостоятельным работам.

Полученные обучающимися оценки заносятся в протокол.

Время на выполнение работы – 30 мин.

Оценка результатов освоения междисциплинарного курса МДК.02.03. «Технологии механизированных работ в животноводстве» осуществляется преподавателем на основе анализа представленных студентом ответов на теоретические вопросы либо правильное выполнение практического задания в соответствии со следующей шкалой:

Оценка «отлично» - за глубокие и полные знания программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений при ответе на экзамене; посещение учебных занятий; активная и творческая работа на учебных занятиях, выполнение всех форм текущего контроля с положительной оценкой.

Оценка «хорошо» - за твѐрдые и достаточно полные знания программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные дополнительные (наводящие) вопросы; посещение учебных занятий; активная и творческая работа на учебных занятиях; выполнение всех форм текущего контроля с положительной оценкой.

Оценка «удовлетворительно» - за достаточный объем знаний и понимание основных вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на наводящие вопросы; самостоятельное устранение неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений; посещение учебных занятий; выполнение всех форм текущего контроля с положительной оценкой («зачет»).

Оценка «неудовлетворительно» - за неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; несистемное посещение занятий, отсутствие работы на семинарах, выполнение отдельных форм промежуточного контроля с отрицательной оценкой («незачет»).

Общая оценка освоения студентом знаний и умений, предусмотренных утвержденной рабочей программой профессионального модуля, приводится в соответствие с универсальной шкалой (таблицей).

| Процент результативности (сумма баллов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | оценка | вербальный аналог |
| 5 | 5 | отлично |
| 4 | 4 | хорошо |
| 3 | 3 | удовлетворительно |
| 0-2 | 2 | неудовлетворительно |

2.1.3.  Содержание заданий  экзамена МДК 03.01. Технология механизированных работ в животноводстве

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин.

- Источники водоснабжения. Способы определения качества воды.

- Доильные аппараты. Устройство, принцип действия ДА-2 «Майга».

- Способы удаления навоза. Устройство, принцип действия ТСН-160.

Преподаватель	Федорова Н.М.

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин.

1.Водозаборные сооружения. Нормы водопотребления.

2.Доильные установки. Устройство, принцип действия доильной

установки АДН-8.

3. Охрана труда при доении коров

Преподаватель	Федорова Н.М.

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин.

- Система машин для комплексной механизации производственных процессов на животноводческой ферме КРС (дойное стадо) с поголовьем 400 коров.

- Оборудование для поения животных (свиней).

- Техническое обслуживание машин и оборудования для измельчения кормов резанием на примере «Волгарь-5».

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание

время выполнения задания – 20мин.

- Доильные установки. Устройство, принцип действия доильной установки УДТ-6

«Тандем»

- Машины для измельчения корнеклубнеплодов. Устройство, принцип действия                                           ИКМ-5.

- Техническое обслуживание машин и оборудования для удаления навоза, на примере ТСН-2Б.

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание

время выполнения задания – 20мин.

- Цель первичной обработки молока. Устройство, принцип действия охладителя молока ОМ-400.

- Тепловая обработка кормов. Устройство, принцип действия запарника смесителя С-12, его техническая характеристика.

- Охрана труда при доении коров.

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание

время выполнения задания – 20мин.

- Оборудование для поения животных. Устройство, принцип действия поилки АГК-4А.

- Цель первичной переработки молока. Устройство, принцип действия пастеризатора молока ОПМ-1М.

- Охрана труда при раздаче кормов.

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание

время выполнения задания – 20мин.

- Комплект оборудования входящего в КТО-24. Назначения оборудования.

- Машины для измельчения грубых кормов. Устройство, принцип действия ИГК-30Б.

- Разобрать и собрать доильный стакан доильного аппарата АДУ-1.

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание

время выполнения задания – 20мин.

- Поилки для КРС. Применение, устройство и работа поилки ПА-1.

- Стационарные кормораздатчики. Устройство, принцип действия ТВК-80А.

- Разобрать и собрать коллектор ДА-3 «Волга».

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание

время выполнения задания – 20мин.

1.Машины и оборудования для измельчения кормов дроблением. Устройство, принцип действия КДУ-2 «Украинка».

2.Цель первичной обработки молока. Устройство, принцип действия сепаратора СОМ-3-1000

3.Основные отличия ферм от комплексов

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание

время выполнения задания – 20мин.

1.Механические средства уборки навоза

2.Меры по охране здоровья людей, обслуживающих заразнобольных животных

3. Принцип  работы кормоцеха КОРК -5

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание

время выполнения задания – 20мин.

- Перечислить и объяснить способы удаления навоза, мобильные средства для удаление навоза на фермах крупнорогатого скота

2. Технологический процесс работы измельчителя «Волгарь-5».

3. Перечислите зоотехнические и зоогигиенические нормативы микроклимата

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание

время выполнения задания – 20мин.

1.Кормораздатчики. Назначение, устройство, принцип действия КТУ-10

2. Механизированные навозохранилища. Способы хранения переработки навоза.

Охрана труда при уборке навоза.

3.Разобрать и собрать доильный стакан ДА-2 «Майга».

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание

время выполнения задания – 20мин.

- Назначение, устройство, принцип действия фуражира кормов ФН-1,2.

- Техническое обслуживание кормораздатчиков на примере КУТ-3,0А.

- Разобрать и собрать коллектор доильного аппарата АДУ-1.

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание

время выполнения задания – 20мин.

- Машины для тепловой обработки кормов. Устройство, принцип действия ЗПК-4.

- Тепловая обработка молока. Устройство, принцип действия ОПФ-1.

- Разобрать и собрать пульсатор АДУ-1.

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

промежуточной аттестации

МДК 03.01. «Технологии механизированных работ в животноводстве»

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание

время выполнения задания – 20мин.

- Оборудования для охлаждения молока. Устройство, принцип действия танка- охладителя ТОМ-2А.

- Определить количество электроламп мощностью 100 Вт для освещения коровника площадью 800 м, если норма освещения - 5,5 Вт/м.

- Поилки для свиней. Применение, устройство, принцип действия поилки для свиней ПБС-1.

2.2. Контрольно-измерительные материалы   экзамена по МДК 03.02. Техническое

обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

2.2.1.Предметы  оцениваиия

Формой промежуточной аттестации является экзамен.

экзамен по  МДК 03.02. проводится в соответствии с учебным планом ГБПОУ ПО  «Локнянский с/х техникум»  с целью определения уровня освоения  обучающимися знаний, сформированности первоначальных  умений, необходимых для освоения ими общих (ОК)  и профессиональных (ПК)  компетенций:

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7.Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Проверяемые умения,  знания:

умения:

проводить техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования;(У3)

выявлять и устранять причины мелких неисправностей; (У4)

знать:

устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; (З2)

устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования для создания и поддержания оптимального микроклимата в животноводческих помещениях; (З3)

правила обращения с топливом, смазочными и другими эксплуатационными материалами; (З4)

основы ветеринарного обслуживания ферм; (З10)

основные виды нормативно-технической документации животноводства. (З11)

2.2.2. Содержание заданий  экзамена МДК 03.02. Техническое

обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин.

- Техническое  обслуживание  машин и оборудования для приготовления кормов.

- Техническое  обслуживание  ДА-2 «Майга».

- У прицепного кормораздатчика РММ-Ф-6 работают все органы, но корм неподается.  виляет колесо. Укажите возможные причины. Составьте алгоритм действий, необходимый для устранения причин неисправности

Преподаватель	Федорова Н.М.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин.

- Техническое обслуживание АП-1А (ежедневное и периодическое)

- Подготовка автопоилки АГК-4А  к  работе

- Необходимо подготовить к эксплуатации транспортер ТСН-2Б. Составьте алгоритм подготовки его к работе. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этих работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин.

1.Техническое обслуживание  АГК-4А (ежедневное и периодическое).

2. Подготовка к работе измельчителя кормов ИГК-30Б

3. У прицепного кормораздатчика виляет колесо. Укажите возможные причины. Составьте алгоритм действий, необходимый для устранения причин неисправности

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин.

- Техническое обслуживание  приточно – вытяжных установок типов ПВУ -4М-6 и ПВУ-6М

- Техническое обслуживание  двухтактного доильного аппарата АДУ-1

- Необходимо подготовить к пуску электрокалорифер СФОЦ. Составьте алгоритм подготовки ее к работе .К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин.

1. Техническое обслуживание  доильного аппарата» Майга»

2. Подготовка   к  работе КТУ-10А

3.Необходимо подготовить к эксплуатации шнековый навозоуборочный транспортер. Составьте алгоритм подготовки ее к работе .К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

- Подготовка к работе смесителя кормов С-12.

- Меры по охране здоровья людей, обслуживающих заразнобольных животных

- Необходимо подготовить к эксплуатации транспортер ТСН-2Б. Составьте алгоритм подготовки ее к работе .К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

- Подготовка к работе поилки АГК-4Б

- Ежесменное обслуживание  измельчителя кормов ИГК-30Б

- Алгоритм настройки доильной установки УДС-3Б

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

- ТО-1 кормораздатчика  КТУ-10А

- Алгоритм натяжения цепи транспортера ТСН - 160Б

- Ежесменное обслуживание  доильной установки УДП-8

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

1. Техническое обслуживание АП-1А (ежедневное и периодическое)

2. Подготовка к работе доильной установки АДМ-8А

3. Основные правила эксплуатации кормораздатчиков. ТБ при работе с кормораздатчиками

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

1Назовите наиболее частые неисправности установки индивидуального доения УИД-10С и способы их устранения

2. ЕТО ленточного транспортера для раздачи кормов РВК-Ф-74

3.Необходимо подготовить к эксплуатации транспортер ТСН-2Б. Составьте алгоритм подготовки его к работе. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этих работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

- Составьте  график ТО  машин для приготовления корнеклубнеплодов

- ЕТО доильной установки  УДБ-100

- У прицепного кормораздатчика РММ-Ф-6 работают все органы, но корм неподается.  виляет колесо. Укажите возможные причины. Составьте алгоритм действий, необходимый для устранения причин неисправности

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

- Настройка рабочих органов доильной установки ДАС-2Б

- ТО-1 кормораздатчика  КТУ-10А

- Алгоритм натяжения цепи транспортера ТСН - 160Б

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

1.Техническое обслуживание сепаратора СОМ-3-1000

2. Порядок регулировки крупности продукта в измельчителе ИКВ-5А “Волгарь-5”?

3. Назовите наиболее частые неисправности установки индивидуального доения УИД-10С и способы их устранения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

1. Техническое обслуживание (ЕТО и ТО-1) танка-охладителя ТО-2А

2. Особенности работы кормодробилки КДУ-2М при измельчении зерновых кормов. Порядок настройки машины на данный режим работы

3.Техника безопасности при работе с навозоуборочным оборудованием

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

1.Подготовка к работе молокосборника  АДМ-24.000

2. Техническое обслуживание  АГК-4А (ежедневное и периодическое).

3. Подготовка к работе измельчителя кормов ИГК-30Б

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

1.Ежесменное техническое обслуживание очистителя охладителя молока ОМ-1

2. ЕТО ленточного транспортера для раздачи кормов РВК-Ф-74

3.Необходимо подготовить к эксплуатации транспортер ТСН-2Б. Составьте алгоритм подготовки его к работе. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этих работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

- Настройка рабочих органов пастеризационно-охлаждающей установки ОПФ-1-300

- ТО-1 кормораздатчика  КТУ-10А

- Ежесменное обслуживание  ТСН - 160Б

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

1.Техническое обслуживание №1 сепаратора-очистителя молока СОМ-3-1000

2. Техника безопасности при запаривании кормов

3. Насос типа СД не всасывает жидкость. Укажите возможные причины. Составьте алгоритм действий, необходимых для устранения причин отказа.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

- Подготовка к работе молокосборник АДМ-24.000

- Техническое обслуживание   приточно – вытяжных установок типов ПВУ -4М-6 и ПВУ-6М

- Необходимо подготовить к эксплуатации установку ИКУФ-1М. Составьте алгоритм подготовки ее к работе. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

промежуточной аттестации

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов

Профессия  35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте задание,

время выполнения задания – 20мин

1.Основные неисправности доильного аппарата  АДУ-1и способы их устранения

2. Ежесменное обслуживание кормораздатчика  КТУ-10А

3.Необходимо подготовить к эксплуатации шнековый навозоуборочный транспортер. Составьте алгоритм подготовки ее к работе .К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания?

3. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ

3.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:

1) профессиональных и общих компетенций;

2)  практического опыта и умений.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.
Одной из форм промежуточной аттестации является проведение проверочной работы целью которой является определение соответствия уровня качества подготовки специалистов, полноты и прочности теоретических знаний, умений и навыков по предметам общепрофессионального цикла и учебной практики, позволяющие выполнять различные виды работ по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Оценивание проверочных работ производится согласно критериям оценок по учебной практике и техническим условиям, разработанным на заданную работу.

Критерии оценок:

- Качество работы и производительность труда;

- Соблюдение технологического режима;

- Организация и культура труда обучающихся;

- Умение пользоваться оборудованием, инструментами, приспособлениями;

- Выпонение норм и соблюдение правил охраны труда;

- Умение применять полученные знания на практике.

Оценка за проверочную работу заносится в журнал учета по учебной практике, на основании текущих оценок по успеваемости и проверочных работ выставляется оценка за учебное полугодие в  журнал профессионального обучения.

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

4.1. Общие положения

Экзамен предназначен для контроля  и оценки результатов освоения профессионального модуля.

Экзамен проводится в виде выполнения практического задания.

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 10

Время выполнения задания – 45 мин.

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При  отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента.
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

-освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):

# Профессиональные компетенции:

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке сельскохозяйственных животных.

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах и механизированных фермах.

Общие  (ОК) компетенции:

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7.Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Литература для учащегося:

Методические пособия:

- Инструкционные карты (комплект на 10 листах);

- учебные плакаты.

Справочная литература:

- Купреенко А.И. Технологи механизированных работ в животноводстве: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.И. Купреенко, Х.М. Исаев. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2019 . – 240 с.

4.2.2. Комплект материалов для оценки компетенций

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться  инструкционными картами, набором инструмента.

Время выполнения задания –  45 мин.

Задание

I.  Подготовьте к эксплуатации шнековый навозоуборочный транспортер. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания? Проведите  ежесменное техническое обслуживание транспортера

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 2

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться  инструкционными картами, набором инструмента, приборами.

Время выполнения задания –  45 мин.

Задание

- насос типа СД не всасывает жидкость. Укажите возможные причины. Устраните неисправность

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 3

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться  инструкционными картами, набором ключей.

Время выполнения задания –  45 мин.

Задание

- Проведите ежесменное техническое обслуживание ТСН-2Б

К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 4

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться  инструкционными картами, набором ключей.

Время выполнения задания –  45 мин.

Задание

I.  Устранить неисправность: повышенная вибрация молотковой дробилки. Укажите возможные причины. Проведите ежесменное техническое обслуживание дробилки

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 5

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться  набором ключей, шлангом для подкачки шин.

Время выполнения задания –  45 мин.

Задание

Выполните технологические операции подготовки к работе измельчителя кормов ИГК-30Б. К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться  набором ключей, шлангом для подкачки шин.

Время выполнения задания –  45 мин.

Задание

- Выполните операции технического обслуживания  доильного аппарата» Майга»

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 7

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться  набором ключей, мерной линейкой.

Время выполнения задания –  45 мин.

Задание

- У прицепного кормораздатчика РММ-Ф-6 работают все органы, но корм не подается. Укажите возможные причины. Устраните причину  отказа. Какие правила ТБ необходимо соблюдать при работе с кормораздатчиками

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 8

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться  набором ирстркмента.

Время выполнения задания –  45 мин.

Задание

Проведите ежесменное техническое обслуживание  доильной установки УДС-3Б. Произведите пуск установки.

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться  инструкционными картами, набором ключей, Время выполнения задания –  45 мин.

Задание

Проведите операции по подготовке к работе молокосборника  АДМ-24.000. назовите наиболее часто встречающиеся неисправности АДМ-24.000

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 10

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться  инструкционными картами, набором ключей.

Время выполнения задания –  45 мин.

Задание

Выполните операции  технического обслуживания №1   кормораздатчика  КТУ-10А.

Приложения.

Приложение 1. Форма производственной характеристики

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

На студента________________________________________________________ __

(фамилия, имя, отчество)

Наименование организации:  ГБПОУ ПО «Локнянский сельскохозяйственный техникум » п. Локня Псковской области.

Группа…

Профессия: Мастер сельскохозяйственного производства

1. Студент _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

за время прохождения производственной практики___________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия)

с 20.. г. по __________________20.. г.

выполнял работы ___________________________________________________

(перечислить основные виды работ)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Качество выполнения работ:____________________________________________

(оценка)

3. Выполнение  производственных  норм  в  течение  производственной практики

_______________________________________________________________________

(показатель)

4. Знание  технологического   процесса,   умение   обращаться   с  техникой: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подробный отзыв)

5. Трудовая дисциплина:______________________________________________

(замечания и оценка)

6. Заключение: студент _______________________________________________

(фамилия и инициалы)

показал__________________________________ профессиональную подготовку

(оценка)

Руководитель практики _______________________________________________

Ф.И.О., подпись, дата

М.П.

Дата

Руководитель практики	______________________

Мастер производственного обучения _____________________

М.П

Приложение 2. Форма Протокола экзамена по профессиональному модулю

Комитет по образованию Псковской области

# Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение

# Псковской области

# «ЛОКНЯНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОТОКОЛ

ЭКЗАМЕНА  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМАХ

(код и наименование профессионального модуля)

по профессии 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства

(код и наименование профессии)

Профессиональный модуль осваивался  в объеме 599 часов , в том числе аудиторных-    522 часов

Группа №  ..  курс обучения  …

Дата проведения    ……

Присутствовали:

Председатель аттестационной комиссии:   ____

_________________________________________________________________ __

| Члены комиссии | ………………...., мастер п/о |
| --- | --- |
|  | ., преподаватель |
|  | ., преподаватель |

Секретарь аттестационной комиссии:  …………………………….___

На экзамен явились допущенные к нему ____ чел., не явились___--___ чел.

Экспертная карта оценивания вида профессиональной деятельности

По итогам экзамена по ПМ.03 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных  фермах

обучающиеся показали следующие результаты:

| № | ФИО обучающихся | № контрольного задания | Оценка за экзамен | Отметка об освоении ПК |  |  |  |  | Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПК3.1.Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности. | ПК3.2 Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах |  | ПК3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке сельскохозяйственных животных. | ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах и механизированных фермах. |  |
|  |  |  |  | освоен |  | освоен | освоен | освоен | освоен |
|  |  |  |  | освоен |  | освоен | освоен | освоен | освоен |
|  |  |  |  | освоен |  | освоен | освоен | освоен | освоен |

Решение:

Признать, что вышеперечисленными обучающимися вид профессиональной деятельности …………………… освоен.

Председатель аттестационной комиссии ________________________ /                                                /

Подпись                                                                         ФИО

Члены аттестационной комиссии:

_______________                                    /__

Подпись

______________                                   /_________

Подпись                                                                                  ФИО

### Приложение 3

### аттестационный лист по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практике

___ _ _____________________________________________

ФИО

Студент…  курса по профессии СПО 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства успешно прошел производственную практику ПП03 Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных  фермах в объеме ….. часов  с …….. по ……

в профильной организации……………………….

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| ### Профессиональная компетенция | ### Виды работ, выполненных обучающимся во время практики | ### Оценка ### (освоена/не освоена) |
| --- | --- | --- |
| ### Сформированность общих компетенций |  |  |
| Компетенции | Основные показатели оценки результата |  |

Дата «___»._______.202..

Подпись  руководителя практики профильной организации _______________________________________________________________

должность ,ФИО

Приложение 4. Форма Дневника производственной практики

Дневник

Учёта прохождения производственной практики ПП03 по профессиональному модулю ПМ03. Выполнение  механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных  фермах

Обучающейся  ГБПОУ ПО «Локнянский с/х техникум».

гр.№ ____....___

_______________________________

(Фамилия, имя, отчество)

по профессии СПО

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Сроки прохождения практики:

С_......... г. по _.............г.

Место прохождения практики:

_______________________________________________________

(наименование организации)

Закреплённый наставник практики профильной организации:

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Мастер производственного обучения Техникума:

_____________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

Содержание выполняемых работ во время прохождения производственной практики.

Практикант__________________________

| Дата выполнения работ | Содержание выполненных работ | Оценка | Роспись руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- |